兴宁市亲水公园一区工程项目 水土保持设施验收

兴宁市亲水公园一区工程项目

水土保持设施验收报告

建设单位：兴宁市住房和城乡建设局

监测单位：兴宁市粤宁水利水电勘测设计有限公司

二〇二二年六月

兴宁市亲水公园一区工程项目

水土保持设施验收报告

建设单位：兴宁市住房和城乡建设局

监测单位：兴宁市粤宁水利水电勘测设计有限公司

二〇二二年六月

兴宁市亲水公园一区工程项目

水土保持设施验收报告书

责任页

（兴宁市粤宁水利水电勘测设计有限公司）

批      准：石春辉（法人代表）

核      定：石春辉（法人代表）

审      查： 李子军（技术负责人）

校      核： 张文武（高级工程师）

项目负责人： 彭超

编      写： 黄森林

目  录

前言	1

1 项目及项目区概况	3

1.1 项目概况	3

1.2 项目区概况	5

2 水土保持方案和设计情况	8

2.1 主体工程设计	8

2.2 水土保持方案	8

2.3 水土保持方案变更	9

2.4 水土保持后续设计	9

3 水土保持方案实施情况	10

3.1 水土流失防治责任范围	10

3.2 弃渣场	10

3.3 取土场	10

3.4 水土保持措施总体布局	10

3.5 水土保持设施完成情况	12

3.6 水土保持投资完成情况	16

4 水土保持工程质量	19

4.1 质量管理体系	19

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	20

4.3 弃渣场稳定性评估	21

4.4 总体质量评价	22

5 工程初期运行及水土保持效果	23

5.1 初期运行情况	23

5.2 水土保持效果	23

5.3 公众满意度调查	25

6 水土保持管理	26

6.1 组织领导	26

6.2 规章制度	26

6.3 建设管理	26

6.4 水土保持监测	27

6.5 水土保持监理	27

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	28

6.7 水土保持补偿费缴纳情况	28

6.8 水土保持设施管理维护	28

7 结论	29

7.1 结论	29

7.2 遗留问题安排	29

8 附件、附图	31

8.1 附件	31

8.2 附图	31

前言

项目建设位置项目位于兴宁市中心城区新城核心，北至兴南大桥，南至锦绣大桥段。项目中心地理坐标：北纬24°7′14″，东经115°44′8″。

项目规划用地面积9.36hm2，总投资投资7370万元，其中土建投资5800万元。工程实际动工时间为2019年9月3日，2020年11月30日完工，工期15个月。

项目区属平原地貌类型，属于热带气候，具有雨量充沛、湿度大、夏季长、热量丰富的特点。项目区的开发建设改变了原有的地表景观，势必会造成水土流失。

《中华人民共和国水土保持法》第十九条规定：开发建设项目的水土保持设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。水利部1995年第5号令《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》第二条规定:凡从事有可能造成水土流失的开发建设单位或个人，必须在项目可行性研究阶段编报水土保持方案，并根据批准的水土保持方案进行前期勘测设计工作。

根据相关水土保持规定，2020年10月，业主委托方案编制单位梅州绿明服务咨询有限公司编报水土保持方案。接到业主的委托后，方案编制单位积极组织有关工程技术人员在业主及当地相关部门的协助下，对项目及周边进行了现场勘测、收集有关资料。在此基础上，依照《生产建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2018)、《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)进行并完成了《兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持方案报告书》的编制。

2021年3月2日，取得兴宁市水务局水土保持方案审批准予行政许可决定书（兴水字〔2021〕13号）文。

根据已批复的水土保持方案，本项目主要由绿化观赏区、河床区和道路及广场区等3个区组成。占地总面积9.36hm2，工程总挖方31142.27m³，为排水沟、管线沟槽土方等；总填方39186.86m3，外购绿化覆土8044.59m³，无弃方。

2022年5月，根据水土保持有关要求，受建设单位的委托，兴宁市粤宁水利水电勘测设计有限公司（以下简称“我公司”）承担本工程水土保持设施验收报告编制工作，为工程竣工验收提供技术依据。接受任务后，2022年6月，我公司组织水土保持、生态学及概估算等相关专业技术人员成立了验收项目组。

根据水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知的要求，验收项目组先后多次深入工程项目现场，对项目的水土保持工作开展情况进行了实地查勘、调查和分析，听取了各参建单位对工程建设情况的介绍，查阅了水土保持方案报告书等相关图文资料。项目验收组抽查了水土保持设施及关键分部工程，检查了工程质量，核查了各项措施的工程量，对水土流失防治责任范围内的水土流失现状、水土保持措施防治效果进行了评估，经认真分析相关资料的基础上，我公司于2022年6月编写完成了《兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持设施验收报告》。

经资料查阅及现场实测复核，工程建设期及运行期兴宁市亲水公园一区工程项目实际发生防治责任范围面积为9.36hm2，全部为项目建设区面积。

完成主要水土保持工程量：污水管（DN200SN8 ）550.53m ， 雨水管（DN200 SN8）180m，Ⅱ级钢筋混凝土管（DN800）206m，Ⅱ级钢筋混凝土管（DN600）239m，Ⅱ级钢筋混凝土管（DN400）62m，雨水检查井8 座，污水检查井20 座，矩形检查井8 座，雨水沉泥井4 座，（园林）沉泥井8 座，雨水井38座，UPVC排水管（Φ160）20m，UPVC排水管（Φ110）25m，UPVC排水管（Φ75）10m，塑料管（DN300 SN8）100m，污水管（DN400 SN8）376m，PVC排水管（DN150）300m，乔木1129株，灌木955株，花卉8019.29m2，植草皮21725.55 m2，植草砖3750.27 m2，竹类16株，攀缘植物375株。共计完成水土保持总投资482.92万元。

项目区水土流失总治理度为100%，土壤流失控制比达到1.0，渣土防护率为99%，表土保护率为92%，林草植被恢复率达到100%，林草覆盖率为43.7%，各项水土流失防治指标已达到目标值。

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

兴宁市中心城区新城核心，北至兴南大桥，南至锦绣大桥段。项目中心地理坐标：北纬24°7′14″，东经115°44′8″。

1.1.2 主要技术指标

本项目为新建建设类项目，建设内容为：管理用房1 座、公厕5 座，项目室外工程主要包括市政道路工程约0.7 公里（和山河至锦绣大桥东岸约350m,宁江新城八期东面河堤约400 米）、室外景观绿化、广场、亲水平台、长廊、景观亭、儿童游乐场、生态停车场、栈道桥梁及园路的铺装、照明亮化、给排水等工程。

1.1.3 项目投资

项目总投资7370万元，其中土建投资5800万元。

1.1.4 项目组成及布置

一、建筑工程

本项目建筑工程主要为管理用房1座、公厕4座，景观绿化、广场、亲水平台、长廊、景观亭、儿童游乐场等工程。

二、道路工程

道路平面设计充分考虑现状地形情况，对外的主要交通道路，均与市区道路相接，

使整个亲水公园与城市的交通运输网络相联系，满足园区、行人交通安全要求。园区外

堤岸机动车辆道路宽为4-8m。

三、绿化工程

景观布置，联络各活动场所的主干道，一般在道路两侧或一侧配植自然式风景林，

在道路转弯处，配植高低错落的树丛，与道路形成对景。当道路两侧或一侧有景可赏之

处，密林地段改为疏林，留出视线，诱导“绿色风景窗”，无林地区可在路的一侧后两

侧配植花灌木树丛，使游人在沿途就能领自然景观。在游览道两侧若林木郁闭，遮挡视

线，影响沿途观景，可在密林出留出“绿色风景窗”或密林为疏林，改乔木为矮林。通

过曲径以两旁密林为夹景，峰林为对景，在道路转弯处配植当地野生的灌木树丛为前景，

分设突出某一主体树种，给人以步移景异之美感。

四、综合管网工程

⑴给水规划

公园采用分质供水，建筑中生活用水接市政供水管网由市政管网直接供水；公园的

消防、绿化道路浇洒用水来源于市政管网室外消防用水量：15L/S，用水时间2h。室外管材管径≧DN100的给水管采用球墨铸铁管橡胶圈柔性接口；管径<DN100 的给谁管采用PP-R管；室内给水管PP-R管。

⑵排水规划

公园范围内污废水、雨水分流排放。污废水经化粪池处理后就近排入市政污水管。雨水经有组织收集后，排入市政管网。废水排水量按生活用水的80%计算。室内排水管为UPVC管，室外采用加筋UPVC 管。

1.1.5 施工组织及工期

（1）土建标段划分

本工程主体划分为一个标段，中标施工单位为惠州市市政工程有限公司。

（2）弃渣场、取土场

施工过程中，项目不涉及弃渣场和取土场。

（3）施工道路

本工程施工期周边交通道路发达，通过既有公路可直达工地，无需修建临时施工道路。

（4）施工生产生活及办公区

于本项目为线性工程，项目区沿线没有合适的位置可布设施工临时生产、生活设施区，故本项目施工临时生产、生活区租用工程沿线民房。

（5）施工工期

工程实际动工时间为2019年9月3日，2020年11月30日完工，工期15个月。

1.1.6 土石方情况

根据现场勘察以及查阅施工和监理资料，工程总挖方31142.27m³，为排水沟、管线沟槽土方等；总填方39186.86m3，外购绿化覆土8044.59m³，无弃方。

1.1.7 征占地情况

本工程红线范围内总占地9.36hm²，全部为永久占地，占地类型全部为内陆滩涂、河流水面。

表1-1                         工程占地表

| 序号 | 项目组成 | 占地类型及数量（单位：hm2） |  | 合计 | 占地性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内陆滩涂 | 河流水面 |  | 永久 | 临时 |
| 1 | 绿化观赏区 | 3.89 | 0 | 3.89 | 3.89 | / |
| 2 | 河床区 | 0 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | / |
| 3 | 道路及广场区 | 4.98 | 0 | 4.98 | 4.98 | / |
| 合计 |  | 8.87 | 0.49 | 9.36 | 9.36 | 0 |

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本工程未涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建问题。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

1、地理位置

项目位于兴宁市中心城区新城核心，北至兴南大桥，南至锦绣大桥段。项目中心地理坐标：北纬24°7′14″，东经115°44′8″。

2、地形地貌

兴宁市处于粤东北山丘地带，受北东至南西走向的莲花山脉和罗浮山脉控制。地形地势总趋势是北西向南东逐渐下降，而南部则由南向北递降。南北狭长，北起阳天嶂，南至铁牛牯峰。境内四周山岭绵亘，中部为300多平方公里的断陷盆地。

兴宁地貌类型主要分为5类：平原（盆地）、阶地、台地、丘陵、山地。其中，海拔200m以下的平原（盆地）、阶地、台地等3类占总面积的38.1%；海拔200m至400m的丘陵占49.69%；海拔400m以上的山地占12.21%。

3、地质

兴宁市位于广东省东北部。区域地质构造上属于新华厦系构造第二隆起带，在地质历史上经历了燕山期、喜马拉雅期的岩浆及构造活动，其中燕山期的构造运动形成了规模巨大的被东向、北西向和北东向~东向断裂，构成网格状的构造格架。喜马拉雅期地壳构造运动减弱，主要表现在断裂继承性活动并伴有多期玄武岩喷溢和中性~酸性岩脉侵入，第四纪以来断裂的继承性活动以大面积上升为主。

项目区出露地层主要是震旦系(Zb)、泥盆系、石炭系、侏罗系和第四系(Q)等。本工程场地内未发现有断裂构造，地质构造对本工程影响小。

4、气候气象

项目区地处南亚热带与中亚热带过渡气候地带，属海洋性季风气候。春季冷暖多变，低温阴雨多，夏季高温，湿润、多雨，秋季前期以台风雷雨影响为主，后半期以冷空气影响为主，冬季寒冷少雨，日照时长，有冰霜。总的气候特点是:光热充足，雨量充沛，气候温暖湿润，灾害性天气较多，光、温、水地域差异明显，属亚热带季风气候。多年平均气温21℃，年降雨量1500~2200mm，年最大降雨量2684.9mm(1975)，年最小降雨量927.5mm(1992),雨量年内分布不均，3~9月占年总雨量的83%。

5、土壤

兴宁市地带性土壤为赤红壤，发育有紫色土和潮沙泥土。

赤红壤由花岗岩母质发育而成，土体高度风化、深厚，淋溶淀积作用强烈，土壤表层呈暗棕色或灰黄色，中壤土为主，土体部分碱金属和碱土金属含量极少，粘土矿物以高岭石为主。土壤有机质和氮的含量随植被覆盖度和耕作方式而有明显差异，磷的含量较低。土质疏松，易造成水土流失。

潮沙泥土：主要分布在沿河地带，土层深厚，土体疏松，质地均匀，通透性良好，水分易于渗失，毛细管作用强，具夜潮性。

紫色土：由紫色砂页岩法发育而成，主要分布在低山丘陵，土层浅薄，呈紫色至紫褐色，土壤肥沃，富含钙质（磷酸钙）、磷和钾肥；但土层较薄，已于崩解，地表植被破坏后，极易造成严重的水土流失。

6、植被

本项目所在地兴宁市植被属亚热带常绿雨林，物种比较丰富。但长期以来，由于人类活动的干扰和影响，原生森林己荡然无存，山地森林大部分属于南亚热带常绿阔叶林。然而，原始的森林早已遭破坏，基本上被马尾松、湿地松、桉树、桃金娘、杜鹃、苦楠树、铁芒其、鹧鸪草等代替。

农业作物主要有水稻，经济作物主要有木薯、木瓜、狗爪豆、花生、黄豆等，果树品种主要有沙田柚、龙眼、香蕉，杨桃、三华李等。

土壤侵蚀主要表现为自然侵蚀，人为侵蚀全部为生产建设造成的侵蚀。项目区土壤侵蚀类型以轻度水力侵蚀为主，属轻度侵蚀，水土流失容许值500t/(km2.a)。

1.2.2 水土流失及防治情况

根据相关水土保持规定，2020年10月，业主委托方案编制单位梅州绿明服务咨询有限公司编报水土保持方案。接到业主的委托后，方案编制单位积极组织有关工程技术人员在业主及当地相关部门的协助下，对项目及周边进行了现场勘测、收集有关资料。在此基础上，依照《生产建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2018)、《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)进行并完成了《兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持方案报告书》的编制。

2021年3月2日，取得兴宁市水务局水土保持方案审批准予行政许可决定书（兴水字〔2021〕13号）文。

项目开工后，建设单位落实了专人负责，并与施工、监理等单位负责人成立了水保工作小组，共同承担施工过程中的水土流失防治工作。水土保持措施由施工单位承建，措施质量、进度及投资由主体工程监理一并控制。

参照已批复的水土保持方案，项目区所在地梅州市兴宁市属于国家级水土流失重点治理区。项目区土壤侵蚀类型为南方红壤丘陵区，土壤侵蚀强度以微度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为500t/（km2·a）。

2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2019年7月11日，建设单位取得兴宁市发展和改革局关于该项目的立项批复文件：《关于兴宁市亲水公园一区工程项目可行性研究报告的批复》（兴发改【2019】93号），该文件批复同意了兴宁市亲水公园一区工程项目的立项。

2.2 水土保持方案

根据相关水土保持规定，2020年10月，业主委托方案编制单位梅州绿明服务咨询有限公司编报水土保持方案。接到业主的委托后，方案编制单位积极组织有关工程技术人员在业主及当地相关部门的协助下，对项目及周边进行了现场勘测、收集有关资料。在此基础上，依照《生产建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2018)、《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)进行并完成了《兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持方案报告书》的编制。

2021年3月2日，取得兴宁市水务局水土保持方案审批准予行政许可决定书（兴水字〔2021〕13号）文。

工程施工后，主体工程再无水土保持后续专项设计，但已将批复的水土保持方案中各项防治措施和水土保持要求纳入到主体工程中，由施工单位负责实施。

已批复的水土保持方案中，项目区所在地梅州市兴宁市属于国家级水土流失重点治理区。按照《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)，本项目水土流失防治标准执行建设类项目一级标准。

表2-1             生产建设类项目水土流失防治标准一级标准

| 建设类 一级标准 | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度% | — | 98 |
| 土壤流失控制比 | — | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 95 | 99 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | — | 98 |
| 林草覆盖率（%） | — | 27 |

2.3 水土保持方案变更

本工程不存在水土保持重大变更。

2.4 水土保持后续设计

在工程建设过程中，建设单位将水土保持工程纳入到主体工程建设内容进行了招标，与主体工程一起捆绑实施。主体工程设计单位在主体施工图中一并进行水土保持工程措施设计。

3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持方案已批复的绿化观赏区、河床区和道路及广场区防治责任范围面积共9.36hm2。经资料查阅及现场实测复核，工程建设期兴宁市亲水公园一区工程项目实际发生防治责任范围面积为9.36hm2，全部为项目建设区面积。防治责任范围变化对比情况详见表3-1。

表3-1                    防治责任范围变化情况对比表

| 序号 | 分区 | 防治责任范围（hm2） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方案设计 | 监测结果 | 增减情况 |
| 1 | 绿化观赏区 | 3.89 | 3.89 | 0 |
| 2 | 河床区 | 0.49 | 0.49 | 0 |
| 3 | 道路及广场区 | 4.98 | 4.98 | 0 |
| 合计 |  | 9.36 | 9.36 | 0 |

注：+表示增加，-表示减少。

3.2 弃渣场

根据现场勘察以及查阅施工和监理资料，本工程总挖方31142.27m³，为排水沟、管线沟槽土方等；总填方39186.86m3，外购绿化覆土8044.59m³，无弃方，项目不涉及弃渣场。

3.3 取土场

本工程建设所需的砂、石等建筑材料以及绿化覆土均向外就近采购，不涉及取土，不设置取土场。

3.4 水土保持措施总体布局

根据施工方案及竣工验收等资料，本工程具有水土保持功能的措施包括工程措施和植物措施等2个部分。实际的水土流失防治体系及工程量见下图表。

表3-2 水土保持措施主要工程量表

| 分区 | 措施类型 | 单位 | 主体或方案设计 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化观赏区 | 污水管DN200 SN8 | m | 550.53 | 550.53 |
|  | 雨水管DN200 SN8 | m | 180 | 180 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 | m | 206 | 206 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 | m | 239 | 239 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管DN400 | m | 62 | 62 |
|  | 雨水检查井 | 座 | 8 | 8 |
|  | 污水检查井 | 座 | 20 | 20 |
|  | 矩形检查井 | 座 | 8 | 8 |
|  | 雨水沉泥井1 | 座 | 4 | 4 |
|  | （园林）沉泥井2 | 座 | 8 | 8 |
|  | 雨水井 | 座 | 38 | 38 |
| 道路及广场区 | UPVC 排水管（Φ160） | m | 20 | 20 |
|  | UPVC 排水管（Φ110） | m | 25 | 25 |
|  | UPVC 排水管（Φ75） | m | 10 | 10 |
|  | 塑料管DN300 SN8 | m | 100 | 100 |
|  | 污水管DN400 SN8 | m | 376 | 376 |
|  | PVC 排水管DN150 | m | 300 | 300 |

图3-1 水土流失防治体系框图

经过验收项目组现场调查，本工程的水土保持措施布局有以下特点：

施工期间，项目建设区域内基本按照已批复的水土保持方案布设了水土保持措施，以及后期逐步进行绿化。施工基本结束后，对建设用地内的裸露地表均根据相关规划进行相应的绿化和硬化。

总的来说，各防治区的水土保持措施布局较为合理，措施较为全面，这些措施既有利于主体工程的稳定使用，又有效地控制区域内水土流失的发生。根据现场勘查，这些措施能够形成系统的水土保持防治措施体系，使新增水土流失得到控制，生态环境得到显著改善。

3.5 水土保持设施完成情况

根据项目实际情况，建设单位将水土保持措施纳入了主体工程的管理体系，水土保持建设与主体工程建设同步进行，按照水土保持方案和工程设计的技术要求组织施工。水土保持措施从2019年10月开始实施，到2019年12月全部完成。

验收项目组通过查阅主体工程建设期间的相关资料以及实地勘查核实，获取了项目水土保持设施的详细情况。

3.5.1 工程措施

（1）工程措施实施情况

项目已实施的主要水保工程措施情况如下：污水管（DN200SN8 ）550.53m ， 雨水管（DN200 SN8）180m，Ⅱ级钢筋混凝土管（DN800）206m，Ⅱ级钢筋混凝土管（DN600）239m，Ⅱ级钢筋混凝土管（DN400）62m，雨水检查井8 座，污水检查井20 座，矩形检查井8 座，雨水沉泥井4 座，（园林）沉泥井8 座，雨水井38座；道路及广场区工程措施有：UPVC排水管（Φ160）20m，UPVC排水管（Φ110）25m，UPVC排水管（Φ75）10m，塑料管（DN300 SN8）100m，污水管（DN400 SN8）376m，PVC排水管（DN150）300m。

（2）与方案设计对比情况

方案补报时工程措施已设施，且方案未新增工程措施，故实际实施的工程量与方案工程量相同。具体工程量对比见表3-3。

表3-3                   水土保持工程措施工程量统计表

| 分区 | 措施类型 | 单位 | 主体或方案设计 | 实际完成 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化观赏区 | 污水管DN200 SN8 | m | 550.53 | 550.53 | 2019.10～2019.11 |
|  | 雨水管DN200 SN8 | m | 180 | 180 | 2019.10～2019.11 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管DN800 | m | 206 | 206 | 2019.10～2019.11 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管DN600 | m | 239 | 239 | 2019.10～2019.11 |
|  | Ⅱ级钢筋混凝土管DN400 | m | 62 | 62 | 2019.10～2019.11 |
|  | 雨水检查井 | 座 | 8 | 8 | 2019.10～2019.11 |
|  | 污水检查井 | 座 | 20 | 20 | 2019.10～2019.11 |
|  | 矩形检查井 | 座 | 8 | 8 | 2019.10～2019.11 |
|  | 雨水沉泥井1 | 座 | 4 | 4 | 2019.10～2019.11 |
|  | （园林）沉泥井2 | 座 | 8 | 8 | 2019.10～2019.11 |
|  | 雨水井 | 座 | 38 | 38 | 2019.10～2019.11 |
| 道路及广场区 | UPVC 排水管（Φ160） | m | 20 | 20 | 2019.10～2019.11 |
|  | UPVC 排水管（Φ110） | m | 25 | 25 | 2019.10～2019.11 |
|  | UPVC 排水管（Φ75） | m | 10 | 10 | 2019.10～2019.11 |
|  | 塑料管DN300 SN8 | m | 100 | 100 | 2019.10～2019.11 |
|  | 污水管DN400 SN8 | m | 376 | 376 | 2019.10～2019.11 |
|  | PVC 排水管DN150 | m | 300 | 300 | 2019.10～2019.11 |

3.5.2 植物措施

（1）植物措施实施情况

项目已实施的主要水保工程措施情况如下：乔木1129株，灌木955株，花卉8019.29m2，植草皮21725.55 m2，植草砖3750.27 m2，竹类16株，攀缘植物375株。

（2）与方案设计对比情况

方案补报时工程措施已设施，且方案未新增植物措施，故实际实施的工程量与方案工程量相同。植物措施工程量完成与对比情况详见表3-4。

表3-4                 水土保持植物措施工程量对比表

| 分区 | 措施类型 | 单位 | 主体或方案设计 | 实际完成 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿化观赏区 | 乔木 | 株 | 1029 | 1029 | 2019.11～2019.12 |
|  | 灌木 | 株 | 910 | 910 | 2019.11～2019.12 |
|  | 花卉 | m2 | 7711.22 | 7711.22 | 2019.11～2019.12 |
|  | 植草皮 | m2 | 21725.55 | 21725.55 | 2019.11～2019.12 |
|  | 植草砖 | m2 | 2632.27 | 2632.27 | 2019.11～2019.12 |
|  | 竹类 | 株 | 16 | 16 | 2019.11～2019.12 |
|  | 攀缘植物 | 株 | 375 | 375 | 2019.11～2019.12 |
| 道路及广场区 | 乔木 | 株 | 100 | 100 | 2019.11～2019.12 |
|  | 灌木 | 株 | 45 | 45 | 2019.11～2019.12 |
|  | 花卉 | m2 | 308.07 | 308.07 | 2019.11～2019.12 |
|  | 植草砖 | m2 | 1118 | 1118 | 2019.11～2019.12 |

3.5.3 临时措施

（1）临时措施实施情况

根据调查结果，主体具有水土保持功能的临时设施为施工围堰，但不界定为水土保持措施。

（2）与方案设计对比情况

方案补报时土建工程已接近完工，方案未新增临时措施。

3.6 水土保持投资完成情况

根据工程资料，兴宁市亲水公园一区工程项目实际完成本项目水土保持总投资为482.92万元，其中：主体已列投资467.71万元，方案新增投资15.21万元。方案新增投资中，工程措施0万元，植物措施0万元，监测措施费7万元，临时措施0万元，独立费用8.21万元，水土保持设施补偿费0万元。见表3-6。

表3-6                  水土保持设施投资完成情况表              单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 设备费 | 植物措施费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 第三部分 监测措施 | 7 |  |  |  | 7 |
| 1 | 一 监测费用 | 7 |  |  |  | 7 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 其他临时工程费 |  |  |  |  |  |
| 五 | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 8.21 | 8.21 |
| 1 | 建设单位管理费 |  |  |  | 0.21 | 0.21 |
| 2 | 经济技术咨询费 |  |  |  |  |  |
| 3 | 水土保持设施验报告咨询费 |  |  |  | 8 | 8 |
| I | 一至五部分合计 | 7 |  |  | 8.21 | 15.21 |
| II | 基本预备费 |  |  |  |  |  |
| III | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
| IV | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |  |  |
| 新增水土保持总投资(I+II+III+IV) |  |  |  |  |  | 15.21 |
| 主体已有水土保持总投资 |  |  |  |  |  | 467.71 |
| 总投资 |  |  |  |  |  | 482.92 |

实际完成水土保持总投资482.92万元，与水土保持方案的投资相比减少了8.04万元，其中工程措施减少0万元，植物措施减少0万元，临时措施减少0万元，独立费用减少8.04万元，基本预备费减少了0万元。详见表3-7。

表3-7                     水土保持工程投资对照表

| 序号 | 工程或费用名称 | 方案批复 | 实际完成 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 第一部分 工程措施 |  |  |  |
| 二 | 第二部分 植物措施 |  |  |  |
| 三 | 第三部分 监测措施 |  |  |  |
| 1 | 一 监测费用 | 7 | 7 | 0 |
| 四 | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  |
| 1 | 其他临时工程费 |  |  |  |
| 五 | 第五部分 独立费用 | 16.25 | 8.21 | -8.04 |
| 1 | 建设单位管理费 | 0.21 | 0.21 | 0 |
| 2 | 经济技术咨询费 | 8.04 |  | -8.04 |
| 3 | 水土保持设施验报告咨询费 | 8 | 8 | 0 |
| I | 一至五部分合计 | 23.25 | 15.21 | -8.04 |
| II | 基本预备费 |  |  |  |
| III | 价差预备费 |  |  |  |
| IV | 水土保持设施补偿费 |  |  |  |
| 新增水土保持总投资(I+II+III+IV) |  |  |  |  |
| 主体已有水土保持总投资 |  | 467.71 | 467.71 | 0 |
| 总投资 |  | 490.96 | 482.92 | -8.04 |

投资变化的主要原因：

经济技术咨询费根据实际情况未发生，扣除该费用，其他费用与方案批复的一致，综上分析，实际完成水土保持总投资482.92万元，与水土保持方案的投资相比减少了8.04万元。

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

4.1.1 管理体系和管理制度

兴宁市亲水公园一区工程项目建设过程中，实行了项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，水土保持工程的建设与管理也纳入了整个工程建设管理体系中。

工程建设中执行《建筑法》、《合同法》、《招投标法》等有关法律、法规。贯彻国家《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和《工程建设标准强制性条文》以及《关于特大安全事故行政追究的规定》。工程建设执行项目法人制、招投标制、工程监理制、质量监督制和第三方无损检测。在建设单位统一指导下，所有工程进行招标，择优选择施工队伍；委托具有丰富监理经验的监理公司对本工程进行全程监理，在工程开工前办理工程质量监督手续，确保工程质量处于受控状态。同时委托主体监理单位一并开展水土保持监理工作，因此水土保持工程措施基本也处于监管状态。

4.1.2 建设单位建设管理体系

建设单位成立了项目办公室，由公司总经理担任项目办主任，下设管理部、财务部、营业部、生产部等多个管理部门。同时，聘请了成立了工程安全生产专家组、施工质量专家组、项目办法律顾问。

建立健全了质量保证体系、质量管理制度，明确质量控制目标，落实质量管理责任，对监理单位和施工单位提出明确的质量要求。加强现场检查，项目办及各分部人员按照工程建设进度，定期现场检查各水保措施的落实情况，发现问题及时纠正。采取严格的质量管理措施，来规范并转化施工和监理行为。

奖优罚劣，强化质量管理。凡不符合质量要求的工程项目必须停工整改，对承包人处以经济处罚；加大现场检查和抽查力度，杜绝质量事故，消灭质量隐患。对质量问题的处理绝不手软，规定凡不符合质量要求的工程项目必须停工整改，并对施工单位处以经济处罚；如质量问题涉及监理管理不周和监理失职的，对现场监理并罚处理。

树立质量样板工程，提高整体质量。根据施工各阶段进行的情况，评选实体质量和外观质量较好的项目树为样板工程，使施工质量得到了整体的提高。

严抓监理管理，确保监理工作质量。充分发挥监理工程师第一线全过程全方位监管的积极作用。同时对监理工程师的工作情况进行监督，并在各总监办之间开展竞争、交流、评比。

4.1.3 监理单位质量管理体系

主体及水保监理单位能够严格履行监理合同并监督施工合同的实施；做到了事前监理，采取有效的事前措施，把质量问题消除于萌芽状态；所有工程未经承包人自检的拒绝检查；对承包人试验人员所进行的试验检测工作进行旁站；认真审查承包人所报的施工组织设计和技术措施，对于一般工序进行巡检或抽检，对于关键工序坚持跟班旁站；加强对进场材料的检验工作，监督检查施工单位对进场材料进行了妥善管理；明确工序质量责任制，明确分工，责任到人。此外，对施工单位的质量管理体系和计量体系建立情况进行审查，复查施工单位实验室资质，跟踪检查施工单位质保体系运行情况。对承包商技术检验、施工图纸会审、分项分部工程质量检查验评及隐蔽工程检查验收、施工质量事故分析、停复工指令等各项工作按程序进行，保证了质量体系的正常运作。

4.1.4 施工单位质量管理体系

项目经理部到工程施工队实行领导责任制，质量目标层层分解，终身责任，有专职质检工程师对整个工程进行全方位施工检测，同时施工队设质检员，工班有专人兼职质检工作，施工中坚持自检，互检，交接检制度，一级保一级，抓好施工生产全过程的质量管理。

明确各部门职责，建立奖罚制度。发现质量隐患或质量事故，对当事责任人及部门进行处罚；对坚持把好质量关的有关人员进行表彰；从严格技术把关入手，抓好施工生产全过程的质量管理，做到“六不施工，三不交接”。

通过建设、监理和施工单位的质量管理文件等规章制度的建设和实施，为保证水土保持工程的顺利开展和质量管理奠定了坚实的基础。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

本工程水土保持工程划分由监理主持。兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持设施项目划分结果详见表4-1。

表4-1                     水土保持设施项目划分表

| 单位工程名称 | 分部工程名称 | 分部工程数量 | 单元工程数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 1 | 11 |
| 园林绿化工程 | 线网状植被 | 1 | 9 |
| 合计 |  | 2 | 20 |

本工程水土保持措施划分为2个分部工程，20个单元工程。

4.2.2 各防治分区工程质量评定

1、工程措施质量评定

本次水土保持工程措施（工程质量）的技术验收采用查阅自检成果数据和现场抽查等方式，工程质量评定以分部工程评定为基础，其评定等级分为优良、合格和不合格等三个级别。单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核；分部工程质量评定是在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核，报质量监督机构审查核定；单位工程质量评定在施工单位自评的基础上由监理单位复核，报质量监督机构核定。

验收项目组认为，建设单位根据工程实际情况实施了污水管、排水管、检查井等措施，对施工过程中扰动和破坏区域进行了较全面的治理，检查评定结果为分部工程全部合格，合格率为100%。验收结果见表4-2。

表4-2                水土保持工程措施质量评定汇总表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程（个） | 抽检数（个） | 抽检率（%） | 合格（个） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪排导工程 | 排洪导流设施 | 11 | 11 | 100 | 11 | 100 |

2、植物措施质量评定

根据现场检查及资料查阅，植物措施组对项目区进行抽样核实植物措施面积，植物措施面积核实范围100%。据抽样调查结果，项目验收组认为植物措施面积属实。项目验收组共详细调查了植物措施约4.09hm2，各调查区绿化及植被恢复效果较好，林木成活率、草地成活率达到99%以上。具体评定结果见表4-3。

表4-3                水土保持植物措施质量评定汇总表

| 单位工程 | 分部工程 | 单元工程（个） | 抽检数（个） | 抽检率（%） | 合格（个） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园林绿化工程 | 线网状植被 | 9 | 9 | 100 | 9 | 100 |

4.3 弃渣场稳定性评估

本工程不自设弃渣场，项目不涉及弃渣场及其稳定性评估。

4.4 总体质量评价

根据以上调查结果，验收项目组认为：兴宁市亲水公园一区工程项目在建设过程中，基本按照批复的水土保持方案和有关法律法规要求开展了水土流失防治工作，根据水土保持方案和工程实际情况，对项目区施工造成土地扰动区域进行了全面的治理，按照已批复的水土保持方案进行了措施布设，防治效果良好，基本满足水土保持需求。

该项目实施的水土保持各措施布局合理，满足设计要求；完成的措施质量和数量基本符合设计要求，较好地落实了水土保持方案中的措施任务，陆域场内基本绿化硬化，不存在裸露地表，有效地控制了开发建设中的水土流失，满足水土保持设施竣工验收条件。

5 工程初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

本工程工程实际动工时间为2019年9月3日，2020年11月30日完工，2020年12月进入试运行期，区内占地全部为绿化及硬化面，建成后的项目区水土流失得到了有效的控制，各分区的水土流失强度均已明显下降，到目前为止，未发生重大水土流失事件。

5.2 水土保持效果

5.2.1 水土流失治理

1、 水土流失治理度

指项目建设区内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比，其中水土流失面积包括因项目建设活动导致或诱发的水土流失面积，以及建设区内尚未达到容许土壤流失量的未扰动地表面积，不含水域、硬化及建筑物占地；水土流失防治面积指对水土流失区域采取水土保持措施，并使土壤流失量达到容许土壤流失或以下的面积。

经调查核实，本项目水土流失面积4.09hm2，治理达标面积为4.09hm2，水土流失总治理度为100%。各分区扰动土地整治率详见表5-1。

表5-1                  各防治分区扰水土流失治理度计算结果

| 防治分区 | 水土流失面积（hm2） | 达标治理面积（hm2） | 水土流失总治理度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化观赏区 | 3.89 | 3.89 | 100% |
| 河床区 | / | / | / |
| 道路及广场区 | 0.2 | 0.2 | 100% |
| 合计 | 4.09 | 4.09 | 100% |

2 、土壤流失控制比

土壤流失控制比是指项目建设区防治责任范围内的容许土壤流失量与治理后的平均土壤流失强度之比。项目区土壤容许流失量为500t/(km2.a)。通过巡查监测，项目区自然植被恢复期各防治分区都已经布设了完善的防护体系，治理措施到位，平均土壤流失强度已经达到微度。项目区自然植被恢复期平均土壤侵蚀模数为500t/(km2.a)以下，土壤流失控制比为1.0。

3 、渣土防护率

指项目建设区内采取措施实际拦挡的弃土（石、渣）量占工程弃土（石、渣）总量的百分比，其中弃渣总量包括临时弃土弃渣量。本工程无永久弃方，考虑雨季施工的土壤流失量和运输过程的流失量，拦渣率可达到99%。

4 、表土保护率

表土剥离及回覆已经完成，现场未发现表土堆放，考虑雨季施工的土壤流失量和运输过程的流失量，表土保护率可达到92%。

5.2.2 生态环境和土地生产力恢复

项目已批复水土保持方案中布设了植物措施景观绿化4.09hm2，包括花卉、植草砖、乔灌木、竹类、攀缘植物等。项目实际施工过程中，实施绿化面积为1.03hm2，工程可绿化面积1.03hm2，林草植被恢复率为100%，林草覆盖率达43.7%。各分区林草植被恢复率及林草覆盖率情况见表5-3。

表5-3                  林草植被恢复率及林草覆盖率计算表

| 防治分区 | 项目建设区面积（hm2） | 植物措施面积（hm2） | 林草覆盖率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿化观赏区 | 3.89 | 3.89 | —— |
| 河床区 | 0.49 | / | —— |
| 道路及广场区 | 4.98 | 0.2 | —— |
| 合计 | 9.36 | 4.09 | 43.7% |

5.2.3 综合评价

在兴宁市亲水公园一区工程项目建设期内，水土流失主要源于施工期扰动原地貌、破坏植被，进而造成地表裸露，雨季在降雨和径流的冲刷作用下形成了水土流失。工程施工过程中，本工程的水土保持工程基本与主体工程同步建设，经过建设各方的精心组织、科学施工、规范管理、重点防护，对防治责任范围内的水土流失进行了全面、系统的治理，各项工程措施施工质量均较好，目前各分区防治措施的运行效果较好，水土流失得到了有效控制，项目区的水土流失强度由中强度下降到轻度或微度，各项水土流失防治指标均达到了方案目标值，具体见表5-4。

表5-4               工程实施水土保持措施后达到的防治目标

| 指标 | 水土流失总治理度(%) | 土壤流失控制比 | 拦渣率(%) | 表土保护率（%） | 林草植被恢复率(%) | 林草覆盖率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标值 | 98 | 1.0 | 99 | 92 | 99 | 27 |
| 实现值 | 100 | 1.0 | 99 | 92 | 100 | 43.7 |
| 比较结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

整体而言，通过各项水土保持措施的实施，各项防治措施有效地防止和减少水土流失对工程区域生态环境造成的破坏，建设过程中产生的水土流失基本得到了控制和治理，水土流失防治责任范围内的生态环境得到恢复改善。

5.3 公众满意度调查

本次验收过程中开展了公众满意度调查，项目区内共计发放30份调查问卷，收回30份。

在被访问者中，30岁以下者占20.0%，30-50岁者占50.0%，50岁以上者占30.0%；农民占50%，职工占20.0%，干部占30%；高中以上文化者占30.0%，初中文化者60%，小学以下文化者占10%。

在被调查者中，80%的人认为本工程对当地经济有促进作用，83%的人认为项目对当地环境有好的影响，93%的人认为弃土弃渣管理较好，93%的人认为项目对所扰动的土地恢复利用较好。

被访问者对问卷提出的问题回答情况见表5-5。

表5-5                         问卷调查结果统计表

| 调查年龄段 | 30岁以下 |  |  |  |  | 30-50岁 |  |  |  |  |  | 50岁以上 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人数 |  |  | 占比例 |  | 人数 |  | 占比例 |  |  |  | 人数 |  | 占比例 |  |
|  | 6 |  |  | 20% |  | 13 |  | 43% |  |  |  | 11 |  | 37% |  |
| 职业 | 农民 |  |  |  |  | 职工 |  |  |  |  |  | 干部 |  |  |  |
|  | 人数 |  |  | 占比例 |  | 人数 |  | 占比例 |  |  |  | 人数 |  | 占比例 |  |
|  | 14 |  |  | 47% |  | 10 |  | 33% |  |  |  | 6 |  | 20% |  |
| 文化程度 | 高中 |  |  |  |  | 初中 |  |  |  |  |  | 小学以下 |  |  |  |
|  | 人数 |  | 占比例 |  |  | 人数 |  |  | 占比例 |  |  | 人数 |  | 占比例 |  |
|  | 9 |  | 30% |  |  | 18 |  |  | 60% |  |  | 3 |  | 10% |  |
| 调查项目 | 好 |  |  |  | 一般 |  |  |  |  | 差 |  |  | 说不清 |  |  |
|  | 人数 | 占比例 |  |  | 人数 |  | 占比例 |  |  | 人数 | 占比例 |  | 人数 |  | 占比例 |
| 对当地经济的影响 | 24 | 80% |  |  | 3 |  | 10% |  |  | 0 | 0 |  | 3 |  | 10% |
| 对当地环境的影响 | 25 | 83% |  |  | 3 |  | 23% |  |  | 2 | 7% |  | 0 |  | 0 |
| 弃土弃渣管理 | 28 | 93% |  |  | 2 |  | 7% |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 土地恢复情况 | 28 | 93% |  |  | 1 |  | 10% |  |  | 0 | 0 |  | 1 |  | 3% |

6 水土保持管理

6.1 组织领导

本工程建设期间，由建设单位负责监管施工单位落实水土保持措施。项目主体中的水土保持措施已与主体工程同步建设实施，各项水土保持工程措施现已建成。从目前运行情况看，有关水土保持措施运行良好其布局合理。建设单位的相关管理责任较为落实，保证了水土保持设施的正常运行并取得了较好的水土保持效果。水土保持设施在竣工验收后其管理维护工作由兴宁市齐昌供水有限公司负责。

水土保持工程作为主体工程附属分部工程，没有进行独立设计和施工，而是与主体工程一起进行了初步设计和施工图设计，水保方案对主体已有部分不再重复设计，不足部分进行补充设计而使本工程形成一个完整的水土流失防治体系。施工单位对项目区土方开挖等进行了严格有效的管理，按照有关水土保持设计要求进行防护，尽可能地减少水土流失。

6.2 规章制度

建设单位十分重视本工程水土保持设施的建设和管理工作，由专员负责全面水保工作，并落实各方面相关专职人员。在项目建设过程中，严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制、合同管理制。

建设过程中主要参考了《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《广东省水土保持条例》、《梅州市建筑废弃物管理条例》等相关法律法规进行管理，严格落实各项水土保持工作。

6.3 建设管理

2020年10月，业主委托方案编制单位梅州绿明服务咨询有限公司编报水土保持方案。接到业主的委托后，方案编制单位积极组织有关工程技术人员在业主及当地相关部门的协助下，对项目及周边进行了现场勘测、收集有关资料。在此基础上，依照《生产建设项目水土保持技术规范》(GB50433-2018)、《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T50434-2018)进行并完成了《兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持方案报告书》的编制。

2021年3月2日，取得兴宁市水务局水土保持方案审批准予行政许可决定书（兴水字〔2021〕13号）文。

项目开工后，建设单位落实了专人负责，并与施工、监理等单位负责人成立了水保工作小组，共同承担施工过程中的水土流失防治工作。水土保持措施由施工单位承建，措施质量、进度及投资由主体工程监理一并控制。

6.4 水土保持监测

根据《广东省水土保持条例》，挖填土石方总量五十万立方米以上或者征占地面积五十公顷以上的生产建设项目，生产建设单位应当自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。监测情况应当按照规定报所在地水行政主管部门和水土保持方案审批机关兴宁市水务局。

前款规定以外的生产建设项目，鼓励生产建设单位自行或者委托相应机构对水土流失进行监测。本项目为鼓励监测项目，建设单位委派专人负责水土保持监督管理工作，并与施工、监理等单位负责人成立了水保工作小组，共同承担施工过程中的水土流失防治工作, 水土保持措施由施工单位承建，措施质量、进度及投资由主体工程监理一并控制。

2022年5月，建设单位委托兴宁市粤宁水利水电勘测设计有限公司（以下简称“我公司”）承担本项目的水土保持监测总结工作。2022年6月，我公司编制完成了《兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持监测总结报告》。

6.5 水土保持监理

建设单位委托监理单位广东省城规建设监理有限公司承担了水土保持工程监理工作，将水土保持工程监理纳入主体工程监理工作一并控制管理。按照《监理合同》要求，公司在施工现场设立了“兴宁市亲水公园一区工程项目监理部”，并在现场设立监理办公室。监理单位根据工程实际情况制订了方案措施审批制度、协调会议制度、不定期质量进度专题会议制度、旁站监督制度、抽查监控制度、隐蔽工程联合验收制度、内部会签制度和档案信息管理制度。对水土保持工程的施工进度、质量和投资进行了有效的控制和计量。本工程有关水土保持分部工程2个，单元工程20个，各分项工程评定结果为合格。目前，水土保持监理工作已结束，质量检验和质量评定资料齐全，工程资料按有关规定已整理、归档，并按有关规定总结完成了《兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持监理工作总结报告》，为水土保持设施验收提供依据。

项目验收组认为：监理单位能够按照开发建设项目水土保持监理的有关规定，积极开展水土保持监理工作。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

工程施工建设过程中，相关水务主管部门多次对施工现场进行核查，对施工场地措施布设和土石方挖填情况进行监督检查，未发现有重大水土流失，施工单位十分重视水土保持工作，各项临时防护措施已发挥作用，现场水土保持工作开展的较为到位。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

根据已批复的水土保持方案，本工程建设需缴纳水土保持补偿费0万元。

6.8 水土保持设施管理维护

建设单位非常重视水土保持设施的管理养护工作，由工程部牵头承办。试运行期的管护由施工部门承担至竣工验收，项目竣工后由建设单位工程部负责。

经项目验收组现场考察，水土保持设施养护责任落实，工程管理部门、施工部门、道路养护单位认识明确，责任到位，发现问题及时整改，养护基本到位，水土保持设施能够持续发挥效益。

该项目由施工单位负责施工完成。在工程自检过后，建设单位对资料管理不完善，对水土保持验收工作的开展带来了一定的困难，建议在以后的工程建设中完善资料管理系统，加强对资料的保管。项目水土保持验收相关的资料：水土保持方案等资料档案较齐全。水土保持工程档案管理尚不够完善，但基本达到验收的标准。

7 结论

7.1 结论

建设单位在兴宁市亲水公园一区工程项目建设过程中能够履行水土保持法律、法规规定的防治责任，积极落实防治责任范围内的各项水土保持措施。在工程施工过程中，以“生态优先和保护土地”为理念，将“人与自然和谐”的指导思想贯穿到水土保持设施建设中，优化施工设计和工艺程序，按照水土保持方案所确定的内容落实防治措施，工程质量满足了设计和有关规范的要求。

该项目水土保持工程质量管理体系健全，设计、施工和监理的质量责任明确，管理严格，经过建设各方的紧密配合，地方水行政主管部门的支持和协作，使防治责任范围内的水土流失进行了有效的治理，项目区的生态环境得到恢复，水土保持设施的管理维护责任明确，可以保证水土保持功能的持续有效发挥。

经项目验收组实地抽查和对相关档案资料的查阅，并结合综合组、工程措施组和经济财务组的调查结果，项目验收组认为兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持设施布局合理，设计标准较高，完成的质量和数量均符合设计要求，基本实现控制水土流失、恢复和改善生态环境的设计目标；工程档案管理规范，竣工资料齐全，质量检验和评定程序规范；水土保持设施工程质量总体合格，试运行期间未发现重大质量缺陷，具备较强的水土保持功能；水土保持设施所产生的经济效益、生态效益以及社会效益，能够满足国家对开发建设项目水土保持的要求。

综上所述，项目验收组认为：兴宁市亲水公园一区工程项目基本完成了水土保持方案和设计要求的水土保持工程相关内容以及开发建设项目所要求的水土流失防治任务，完成的各项工程安全可靠，工程质量总体基本合格，水土保持设施达到了国家水土保持法律法规及技术标准规定的验收条件，可以组织竣工验收。

7.2 遗留问题安排

项目验收组在开展兴宁市亲水公园一区工程项目水土保持设施验收工作过程中深入工程现场，对水土流失防治责任范围内的水土保持设施进行了实地察勘，并对水土保持工程资料、监理资料等进行了查阅。在外业察勘过程中，发现项目内及周边基本无水土流失现象。整体而言，施工建设中的水土保持措施均已发挥效益，有效防治了水土流失。为维持目前各项措施的水土保持功能，持续保护项目区水土资源，建设单位将完善注重以下工作：

（1）加强和完善水土保持工程相关资料的归档、管理，用以准备验收核查。

（2）定时清理疏通排水管沟等，进行维护，保证设施水土保持功能的正常发挥。

（3）对已经布设的水土保持工程措施、植物措施的抚育管理、维护，避免人为破坏，若出现部分生长不良或枯萎的植物，及时补种植物，并加强管理使其充分发挥水土保持防护作用。

8 附件、附图

8.1 附件

附件1 项目建设及水土保持大事记

附件2 发改委立项批复

附件3 水土保持方案审批准予行政许可决定书

附件4购土合同

附件5工程竣工验收报告

8.2 附图

附图1项目地理位置图

附图2项目区水系图

附图3水土流失防治责任范围及监测点位图

附图4水土保持典型措施布设图

附图5项目区现场照

附图6 主体设计相关图纸（共11张）