附件

兴宁市1月份十项较为突出安全隐患情况表

| 序号 | 隐患名称 | 隐患地址 | 挂牌督办领导（职务） | 隐患整改督办单位（责任人） | 存在隐患 和问题 | 采取措施 | 完 成 时 限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄陂上翁坑水库安全隐患 | 黄陂镇 | 陈日新 （副市长） | 市水务局 （何群辉） | 该水库下库溢洪道侧墙倒塌，底板砼脱落，存在安全隐患。 | 1、拆除侧墙重建；2、重新铺设底板砼。 | 2018年1月31日前 |
| 2 | 欣旺鞋厂安全隐患 | 大坪镇大东村高速出口侧 | 练胜红 （副市长） | 大坪镇政府 (刘 渊) | 1、无安全生产制度及安全警示标语；2、灭火器材配备不足；3、货物堆放凌乱；4、用电线路架设混乱。 | 1、制定安全生产制度及张贴安全警示标语；2、购置足够的灭火器材；3、规范堆放货物；4、规范整理套管用电线路。 | 2018年1月31日前 |
| 3 | 兴宁市永恩鞋店消防安全隐患 | 兴城团结路中段 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 兴田街道办 (李小波) | 1、灭火器材配备不足；2、店内未安装消防喷淋装置；3、店内未安装消防报警器；4、楼梯通道口下方堆放易燃杂物；5、一楼与二楼未实施防火分隔。 | 1、购置足够的灭火器材并合理放置；2、店内安装消防喷淋装置；3、店内安装消防报警器；4、清除楼梯通道口下方堆放的易燃杂物；5、一楼与二楼筑砌防火分隔墙。 | 2018年1月31日前 |
| 4 | 霞岚中学安全隐患 | 罗岗镇红星村 | 练胜红 （副市长） | 市教育局 （罗丽思） | 该校学生运动设施部分损坏，存在安全隐患。 | 及时维修更换运动设施。 | 2018年1月31日前 |
| 5 | 海航乐万家连锁超市安全隐患 | 福兴街道宁江新城2栋 | 邓强 （市委常委） | 福兴街道办 （童东平） | 1、违规使用闸刀开关；2、灭火器材配备不足；3、货物堵塞消防通道；4、货物堆放超高。 | 1、拆除违规使用的闸刀开关，按规范使用线路开关；2、配备足够的灭火器材并合理放置；3、畅通消防通道；4、按规范堆放货物。 | 2018年1月31日前 |
| 6 | 兴宁市爱洁洗涤厂安全隐患 | 黄陂镇岗背联丰村 | 朱志勇 （副市长） | 市工商和质监局(黄耀添) | 该厂使用锅炉上的安全阀、压力表超期未检，存在安全隐患。 | 禁止使用，待检验合格后方可使用。 | 2018年1月31日前 |
| 7 | 霞岚电子加工厂消防安全隐患 | 宁中镇古塘村 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 宁中镇分管安全领导（赖淼龙） | 1、违规使用闸刀开关；2、未设置消防通道，货物摆放杂乱；3、灭火器材配备不足。 | 1、拆除违规使用的闸刀开关，按规范要求安装线路开关；2、规范摆放货物，设置消防通道；3、购置足够的灭火器材。 | 2018年1月31日前 |
| 8 | 胜发傢私厂消防安全隐患 | 合水镇 | 曾招强 （副市长、公安局局长） | 合水镇政府 （陈静） | 1、生产场所内未设置消防卷盘；2、员工未佩戴劳动防护用品；3、木材车间内消防通道堆放杂物；4、安全警示标志不足。 | 1、生产场所内按规范安装消防卷盘；2、员工按规定要求佩戴劳动防护用品；3、木材车间内清除通道杂物；4、购置并张贴安全警示标志。 | 2018年1月31日前 |
| 9 | S226线K73+660道路交通安全安全隐患 | S226线与兴城鸿源大道交汇处 | 朱志勇 （副市长） | 市公路局 (吴尚华) | 该路段为繁杂路口，来往人员车辆众多，存在安全隐患。 | 计划在该路段中间设隔离栅。 | 2018年1月31日前 |
| 10 | X958沥流线k8+365m道路交通安全隐患 | 刁坊镇新坪塘 | 朱志勇 （副市长） | 市交通运输局（钟安昌） | 该路段弯道半径小，两侧无安全防护，存在安全隐患。 | 1、两侧加宽原盖板涵洞；2、右侧设置防撞墙；3、左侧加铺水泥硬底化路面。 | 2018年1月31日前 |